# СОГЛАСУЮЩИЙ ТРОЙНИК

Многие радиолюбители-конструкторы при изготовлении синфазных КВ и УКВ антенн сталкивались с проблемой конструктивного исполнения фидерной части антенной системы. Обычно это два (4, 6, 8 и т.д.) питающих активные элементы антенны разветвления фидера и его снижение, в месте соединения которых устанавливается согласующее устройство.

Автором разработана простая конструкция распределительно-согласующего устройства для двухэтажной синфазной многоэлементной УКВ антенны.

Разветвление фидера такой антенны имеет два отрезка коаксиального кабеля одинаковой длины, равной

L=n ξ   λo2,

где:     n = 1, 2, 3…;

- -  коэффициент укорочения волны в фидере;

о   -  длина волны в воздухе.

Отрезки подключаются  одним концом к активным элементам антенны, а другим  -  к снижению фидера, образуя соединение, подобное букве   “Т”.

Конструктивно активные элементы антенной системы, включая согласующие устройства, выполняются так, чтобы их входные сопротивления на рабочей частоте в месте подключения фидера имели активную составляющую Ra, численно равную волновому сопротивлению питающего

фидера  Zф. Если это условие абсолютно выполняется, питающие отрезки кабеля можно изготавливать одинаковыми и произвольной длины.

Но реально выполнить это условие, особенно на высоких частотах, затруднительно, поэтому обычно близкое к активному входное сопротивление  Ra  каждого активного элемента антенны приходится трансформировать с помощью полуволновых (кратных полуволновым)   отрезков разветвления фидера к месту подключения снижения фидера, причём волновое сопротивление отрезков разветвления фидера совсем не обязательно должно быть численно равно входному сопротивлению активных элементов антенны и волновому сопротивлению кабеля снижения фидера.

Параллельное соединение двух отрезков разветвления фидера приводит к уменьшению трансформируемого сопротивления в два раза  (Ra/2).  Обычно входное сопротивление многовибраторных антенн низкое и составляет  Ra=(20 – 80) ,  поэтому для подключения описанной выше системы (именуемой далее нагрузка) к снижению фидера приходится использовать согласующее устройство.

Zот =Zн Zф,          Известен способ для согласования нагрузки и фидерной линии, когда  Zн  не равно Zф.  Это включение между ними четвертьволнового отрезка с волновым сопротивлением, определяемым  выражением:

где:      Zот  -   волновое сопротивление четвертьволнового согласующего отрезка;

Zн    -   сопротивление нагрузки, в нашем случае определённое как   Ra/2;

Zф    -   волновое сопротивление снижения фидера.

Простые вычисления применительно к наиболее распространённым коаксиальным кабелям показывают, что для четвертьволнового отрезка необходим кабель с нестандартным волновым сопротивлением.

| Ra/2 Ω | Zф Ω | Zот Ω |
| --- | --- | --- |
| 37,5 | 50 | 43,3 |
| 37,5 | 75 | 53 |
| 25 | 50 | 35,3 |
| 25 | 75 | 43,3 |

В любительских условиях, особенно на высоких частотах, трудно изготовить отрезок кабеля с необходимым волновым сопротивлением методом удаления существующего центрального проводника и заменой его на другой большей толщины, выполнив необходимые несложные расчёты . Для варианта, когда необходим кабель с сопротивлением  35 Ώ , можно рекомендовать параллельное соединение двух отрезков кабеля с сопротивлением  75 Ώ, но эти отрезки неудобно монтировать в стандартные коаксиальные разъёмы.

В предлагаемом автором устройстве удалось объединить функции согласующего и распределительного “Т” – узла для синфазной антенны.

Устройство (согласующий тройник) разработано с использованием кабельных коаксиальных разъёмов  СР-50-131ФВ, причём непосредственно применены только корпус, фторпластовый изолятор и центральное цанговое гнездо. Всего необходимо три указанных комплекта. Согласующий четвертьволновый отрезок образован воздушной коаксиальной линией, наружная оболочка которой является корпусом устройства.

Волновое сопротивление коаксиальной линии передачи определяется выражением

Zф=138ξ lg Dd,

где:       ξ    -   коэффициент укорочения волны в фидере;

D    -   внутренний диаметр наружной (металлической) оболочки  фидера;

d    -   диаметр внутреннего  проводника фидера.

ξ  =λoλ ,           По определению

где:      ξ   = 1+A(ε - 1),              о  -   длина волны в воздухе;            -   длина волны в фидере;

Для коаксиального фидера

где:          -   относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика, применяемого для

изоляции внутреннего провода от внешнего;

А   -   коэффициент заполнения, равный отношению объёма пространства, заполненного

диэлектриком, к полному объёму внутреннего пространства коаксиального

фидера.

Для фидера со сплошной изоляцией    А = 1   и     =  .  Для воздушной изоляции     = 1.

Следовательно, для коаксиального фидера с воздушной изоляцией

Zот=138 lgDd,

откуда  определяются конструктивные размеры согласующей линии.

При  необходимом   Zoт = 35  (Zн = Zф=50) и  принятом  D = 17 мм (внутренний диаметр применённой латунной трубы    19мм,  Фиг.4)   -   d = 9,6 мм.    При  Zo = 50  и  D = 17 мм   (внутренний диаметр корпуса разъёма,  Фиг.1)   -   d = 7,4 мм .

Остальные конструктивные размеры  устройства для диапазона 432 MHz указаны на Фиг.3,4.

В скобках указаны размеры  для диапазона 144 MHz.  Детали тройника изготавливаются из латуни.

Повторение конструкции согласующего тройника необходимо начинать с изготовления

центральных проводников (Фиг. 4). Наружные поверхности проводников и внутреннюю поверхность трубы  (Фиг. 3) необходимо полировать. Желательно все вновь изготавливаемые детали покрыть серебром.

Корпуса разъёмов необходимо доработать как указано на Фиг.1 и 2 , при этом полуотверстия   19 мм  в боковой части  двух корпусов (Фиг.1) выполняются одновременно, для чего корпуса необходимо закрепить струбциной или другим приспособлением соосно соответствующими торцами, а в третьем корпусе произвести расточку, согласно Фиг.2.

Закрепление деталей  при сборке (Фиг.4,5) производится пайкой припоем ПОССу-61, поэтому сопрягаемые поверхности необходимо предварительно лудить. Детали внутреннего проводника (Фиг.4) вначале скрепляют винтом  М3х10, а затем производят пайку по поверхности соприкосновения. Технологическое углубление под крепёжный винт необходимо заполнить припоем (вместе с головкой винта) и режущим инструментом (напильник, шабер, нож) зачистить место пайки заподлицо по образующей цилиндра. Таким же образом необходимо  выполнить элементы сопряжения двух цилиндров (центральные проводники) разного диаметра. После пайки цанговых гнёзд, с поверхности внутреннего проводника необходимо удалить остатки припоя и флюса.

Далее производится сборка короткой части корпуса тройника. На цанговые гнёзда одеваются (штатно) фторпластовые изоляторы, а на них -  корпуса соответствующих разъёмов (Фиг.5). Корпуса необходимо совместить до образования отверстия  19 мм, закрепить струбциной и произвести пайку. Внутри корпусов в местах пайки необходимо убрать излишки припоя. В образовавшееся отверстие вставляется наружная труба (Фиг.3 ), ориентированная по торцевому вырезу и производится её пайка, после чего на оставшееся цанговое гнездо одевается фторпластовый изолятор,  корпус последнего разъёма и производится пайка наружной трубы и корпуса разъёма.

Необходимо внимательно следить за процессом пайки и не допустить попадание припоя

и флюса внутрь коаксиальной линии.

Согласующие тройники использовались автором в конструкциях двухэтажных синфазных антенн  F9FT на 432 и 144 MHz для полевых условий. В качестве снижения и разветвлений фидера применялся высокочастотный кабель  10 мм с двойной оплёткой,  Zф = 50.  Антенны успешно использовались в соревнованиях  «Полевой день»  1997 и 1998 гг.  Максимальное  QRB –  600 км.

Коэффициент стоячей волны фидера у двух антенн не хуже 1,1. Измерения  проводились рефлектометром фирмы “ZETAGI” мод. 430   (Italy).

Выводы:

- Предлагаемая конструкция согласующего тройника проста по конструкции,  не содержит дефицитных материалов, не требует сложных технологий для изготовления и доступна для повторения радиолюбителям  средней квалификации.

- Согласующий тройник данной конструкции удобно применять и для более сложных антенн (2 х 2, и т.д.).

- Проведенный анализ, расчётные формулы и конструктивные решения будут полезны радиолюбителю-конструктору антенн при разработке   подобных систем.

Г.С. Игнатов,  UT1HT,

а/я  87, Кременчуг-21, Украина, 315321.

E-mail: krs@fobos.poltava.ua